## ΕΝΤΥΠΟ 9

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

[σχετικό το Κεφάλαιο 4 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού]

1. Ζητούμενο προϊόν:   Εξυπηρετητές  (servers) - QTY 1

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Ελάχιστη Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | Εξυπηρετητές (Servers) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Απαιτούμενη Ποσότητα (Quantity) | 1 |  |  |
| 1.3 | Εγγύηση (Warranty) Να προσφερθεί υπηρεσία εγγύησης – υποστήριξης του κατασκευαστή για όλες τις hardware και software licenses. | ≥ 5 χρόνια |  |  |
| 1.4 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια (Brand new products) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Τα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν το προσφερόμενο σύστημα να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του εξυπηρετητή. (All the products must be assembled by vendor) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας και δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End-Of-Life. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εξυπηρετητής |  |  |  |
| 2.1 | Κατασκευαστής (Vendor) | Να δηλωθεί |  |  |
| 2.2 | Μοντέλο (Model) | Να δηλωθεί |  |  |
| 2.3 | Να είναι μορφής rackable και να έχει ράγες προσαρμογής σε υφιστάμενο Rack (19’’, ύψους 42U, βάθους 100εκ.).(Rack mountable) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Τεχνικό εγχειρίδιο (Technical Leaflets) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Χώρα προέλευσης (Country Origin) | Να δηλωθεί |  |  |
| 3 | ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ (CPU) |  |  |  |
| 3.1 | Να υποστηρίζει δύο (2) επεξεργαστές τύπου Intel® Xeon® Gold τελευταίας έκδοσης ή καλύτερο ανά εξυπηρετητή, ή αντίστοιχο ισοδύναμο. Να προσφερθεί με ΕΝΑ επεξεργαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1 | Ονομαστικός χρονισμός των προαναφερόμενων επεξεργαστών. (Processor Base Frequency) | ≥2.9 GHz |  |  |
| 3.1.2 | Συνολικός αριθμός πυρήνων (Cores) ανά επεξεργαστή. (Total Cores per CPU) | ≥16 |  |  |
| 3.2 | Μνήμη Cache ανά επεξεργαστή. | ≥24 MB |  |  |
| 3.3 | Αρχιτεκτονική 64bit | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων PCI-e slots | ≥ 4 |  |  |
| 4 | ΜΝΗΜΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (RAM) |  |  |  |
| 4.1 | Υποστηριζόμενη μνήμη. (Supported RAM) | ≥8TB |  |  |
| 4.1.1 | Εγκατεστημένη μνήμη σε DIMM των 32GB. | 128GB |  |  |
| 4.1.2 | Συχνότητα μνήμης (Memory Speed) | ≥480 0 MT/s |  |  |
| 4.1.3 | Συνολικά DIMM slots ανά επεξεργαστή (DIMM slots per CPU) | ≥ 32 |  |  |
| 4.1.4 | Η προσφερόμενη μνήμη θα πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί από τον εξυπηρετητή ότι έχει περάσει τα τεστ αυθεντικότητας και αξιοπιστίας του κατασκευαστή του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΔΙΣΚΟΙ – ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΣΚΩΝ (Storage) |  |  |  |
| 5.1 | Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων ανά σύστημα. (Supported Storage) | ≥ 8 |  |  |
| 5.2 | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων SSD | ≥ 4 |  |  |
| 5.3 | Μέγεθος κάθε δίσκου SSD | ≥ 480 GB |  |  |
| 5.4 | Οι δίσκοι SSD να είναι Read Intensive SATA | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Hardware RAID Controller με RAID 0, 1, 5, 6, 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Ο εξυπηρετητής να υποστηρίζει 2.5” σκληρούς δίσκους | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΔΙΣΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Operating System Storage) |  |  |  |
| 6.1 | Αριθμός δίσκων (σε Raid 1). | 2 |  |  |
| 6.2 | Οι προσφερόμενοι δίσκοι να είναι τεχνολογίας SATA – SSD. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Ταχύτητα δίσκων (Storage Speed) | Να δηλωθεί |  |  |
| 6.4 | Χωρητικότητα εκάστου δίσκου (Hard drive Capacity) | ≥ 480 GB |  |  |
| 6.5 | Να προσφερθεί με hot plug kit. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| 7.1 | Να διαθέτει αποκλειστικής χρήσης management interface (out-of-band management) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Δυνατότητες Out of band διαχείρισης - Power management - Server reset - Component inventory - Event logging - Δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης Λειτουργικού Συστήματος και εφαρμογών - Αναβάθμιση του Firmware | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Remote Management) |  |  |  |
| 8.1 | Απομακρυσμένη πρόσβαση και δυνατότητα ανάκτησης της κονσόλας του εξυπηρετητή (IPMI) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΘΥΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (Network Ports and Peripherals) |  |  |  |
| 9.1 | Αριθμός προσφερόμενων θυρών Ethernet 1GbE/10GbE | ≥ 4 |  |  |
| 9.2 | Υποστήριξη θυρών 10/25GbE SFP28 (μαζί με τα ανάλογα 10/25 GbE transceivers.) Για μελλοντική χρήση. | ≥ 2 |  |  |
| 9.3 | External USB ports (total). | ≥ 3 |  |  |
| 9.4 | External USB 3.0 ports. | ≥ 1 |  |  |
| 9.5 | VGA interface. | ≥ 1 |  |  |
| 9.6 | HDMI Interface | ≥ 2 |  |  |
| 9.7 | Υποστήριξη τουλάχιστον 1 θύρας FC 32Gbps σε 2 διαφορετικές κάρτες, άρα σύνολο 2 θύρες 32Gbps FC Ports.) Για μελλοντική χρήση. | ≥ 2 |  |  |
| 10 | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ / POWER SUPPLY |  |  |  |
| 10.1 | Αριθμός τροφοδοτικών (redundant) ανά σύστημα. (ο αριθμός των τροφοδοτικών ανά σύστημα να είναι ζυγός) (Number of Power Supplies) | ≥ 2, Να δηλωθεί |  |  |
| 10.2 | Η συνολική ισχύς των τροφοδοτικών να αποδίδουν (Combines Power Supply Output) | ≥ 1400W |  |  |
| 10.3 | Δυνατότητα αλλαγής τροφοδοτικού εν ώρα λειτουργίας (hot plug). | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | Καλώδια τροφοδοσίας, όσα κι ο αριθμός των τροφοδοτικών (IEC C13/C14) (Power Cables) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |
| 11.1 | Ο εξυπηρετητής να υποστηρίζει: - Windows Server 2022, 2019, or latest version - VMware vSphere Esxi: 6.7U3, 7.0 U2, 7.0 U3, 8.0 or latest version - Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 7.9, 8.2, 9 or latest version - Oracle Linux: 7, 8 or latest version - Citrix: Hypervisor: 8.2 or latest version | Να δηλωθεί |  |  |
| 12 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / CERTIFICATES |  |  |  |
| 12.1 | Ασφάλεια | Συμβατό με την οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ |  |  |
| 12.2 | Ηλεκτρομαγνητική εκπομπή | Συμβατό με τον Νόμο περί Ηλεκτρομαγνητικών Εκπομπών 2014/30/ΕΕ |  |  |
| 12.3 | Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά | Ο προτεινόμενος διακομιστής πρέπει να μπορεί να πωλείται και να λειτουργεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/ΕΕ. |  |  |
| 12.4 | Συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) της Κυπριακής Δημοκρατίας | Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την οργάνωση και τη διαχείριση ενός Συλλογικού Συστήματος για τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού ΕξοπλισμούCollective System for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). |  |  |
| 12.5 | Πιστοποίηση VMware η συμβατού λογισμικού | Οι Διακομιστές πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με τα ζητούμενα Λειτουργικά Συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του VMware ή ισοδύναμου (πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά). |  |  |

- Ζητούμενο προϊόν:  Next Generation Firewall - QTY 2

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Ελάχιστη Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | Κατασκευαστής (Vendor) | Να δηλωθεί |  |  |
| 1.2 | Μοντέλο (Model): | Να δηλωθεί |  |  |
| 1.3 | Χώρα Προέλευσής (Country of Origin) | Να δηλωθεί |  |  |
| 1.4 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας και δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End-Of-Life. | Να δηλωθεί |  |  |
| 1.5 | Να συμπεριληφθούν όλες οι άδειες λειτουργίας και χρήσης. Network Protection, Web Protection, Zero-Day Protection and Central Orchestration | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Τεχνικό εγχειρίδιο (Technical Leaflets) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Ο κατασκευαστής πρέπει να βρίσκεται ως Leader στο Magic Quadrant της Gartner στην κατηγορία Network Firewalls | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Υπηρεσίες Συνδρομής-Υποστήριξης | ≥5 χρόνια |  |  |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές: |  |  |  |
| 2.1 | Appliance type: The hardware and software must be pre-integrated and pre-configured by the Manufacturer. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | The proposed appliance(s) must be able to be configured in cluster mode. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | The appliance must be rack mountable | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Υποστηρίζει 10GE SFP+ ports για μελλοντική χρήση. | ≥4 |  |  |
| 2.5 | 1 GE RJ45 ports | ≥10 |  |  |
| 2.6 | RJ45 Console Port | 1 |  |  |
| 2.7 | USB Management Port | ≥1 |  |  |
| 2.8 | All ports should be directly on chassis (Breakout cables must not be used) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Performance Specifications (per appliance) |  |  |  |
| 3.1 | Next generation threat protection throughput (measured with at least Firewall, Application control and IPS modules enabled). Throughput must be measured using real world traffic conditions or equivalent (e.g. Enterprise traffic mix OR Internet mix (IMIX) OR HTTP traffic blend with average packet size > 512 bytes) | 2.5Gbps |  |  |
| 3.2 | SSL/TLS inspection throughput | 2Gbps |  |  |
| 3.3 | Concurrent sessions | 2M |  |  |
| 3.4 | Firewall Policies | 1.000 |  |  |
|  | Operation Specifications |  |  |  |
| 4.1 | The proposed system must be able to operate on Transparent (bridge) mode to minimize interruption to existing network infrastructure | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | IPv6 - The appliance must support IPv6, without hardware change. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | SD-WAN service included | ΝΑΙ |  |  |
|  | Firewall Specifications |  |  |  |
| 5.1 | Statefull Access Control policies shall be applied on incoming and outgoing traffic | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Management and control of traffic based on defined services, source and/or destinations IP/Range, FQDN, applications, source/destination ports. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Policy based Nework Address Translation (dynamic and static NAT) – One-to-one or one-to-many. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Port Forwarding support | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | IPv4 and IPV6 GUI configurations. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | The firewall policy table must allow search of firewall policies | ΝΑΙ |  |  |
|  | IPS & Antivirus protection |  |  |  |
| 6.1 | Discovery and blocking of malware | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Deep-packet inspection of network traffic. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | SSL Decryption support | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Monitoring, detection, and prevention of most major classes of network threats. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | IPS Signature based detection & & prevention using dynamically updated database | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Anomaly based detection based on thresholds | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | IPS filter configuration to selectively implement signatures based on severity, protocol and/or Application/endpoint type. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Management and User Authentication |  |  |  |
| 7.1 | Management access through GUI and CLI using https and SSH. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | System backup and restore via GUI or CLI. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | VPN support for remote users | ΝΑΙ |  |  |
|  | Logging and reporting |  |  |  |
| 8.1 | Traffic flow logs and events stored for at least one month | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Real Time Alerts generation in case of important system events (ie firewall’s HA availability). These Alerts should notify users or systems at least using e-Mail. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | On demand logging of accepted traffic | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | On demand logging of dropped traffic | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | System failure or system health info logging | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6 | System utilization statistics logging | ΝΑΙ |  |  |
| 8.7 | Administration audit logs (management access and configuration changes). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.8 | Real time monitoring on the status of all modules. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Functional Specifications: Updates and Upgrades |  |  |  |
| 9.1 | Automatically and manually updated antivirus and IPS signatures. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | System updates and upgrades – Latest software/firmware version updates and upgrades, available upon vendor’s release. | ΝΑΙ |  |  |

- Ζητούμενο προϊόν:  Ethernet Switch – QTY 2

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Ελάχιστες Απαιτήσεις | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά - Αρχιτεκτονική |  |  |  |
| 1.1 | Κατασκευαστής (Vendor) | Να δηλωθεί |  |  |
| 1.2 | Μοντέλο (Model): | Να δηλωθεί |  |  |
| 1.3 | Χώρα Προέλευσής (Country of Origin) | Να δηλωθεί |  |  |
| 1.4 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας και δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End-Of-Life. | Να δηλωθεί |  |  |
| 1.5 | Ο κατασκευαστής πρέπει να βρίσκεται ως Leader στο Magic Quadrant της Gartner στην κατηγορία Enterprise Wired and Wireless LAN | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Υπηρεσίες Συνδρομής-Υποστήριξης | ≥5 χρόνια |  |  |
| 1.7 | Συμπαγής μηχανική σχεδίαση με απαίτηση χώρου στο ικρίωμα και να διαθέτει stacking | 1 RU ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Ταχύτητα διαύλου Stacking | ≥ 200 Gbps |  |  |
| 1.9 | Τα καλώδια stack πρέπει να συμπεριλαμβάνονται | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Αριθμός υποστηριζόμενων μεταγωγών σε ένα stack | ≥ 8 |  |  |
| 1.11 | Υποστήριξη κύριου και εφεδρικού ανεμιστήρα ψύξης ή διπλός ανεμιστήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Απόδοση |  |  |  |
| 2.1 | Συνολικό Throughput του κόμβου | ≥ 155 Mpps |  |  |
| 2.2 | Ταχύτητα μεταγωγής δεδομένων | ≥ 128 Gbps |  |  |
| 2.3 | Προσφερόμενη Μνήμη DRAM | ≥ 8 GB |  |  |
| 2.4 | Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη DRAM (GB) | Να αναφερθεί |  |  |
| 2.5 | Προσφερόμενη Μνήμη FLASH | ≥ 16 GB |  |  |
| 2.6 | Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη FLASH (GB) | Να αναφερθεί |  |  |
| 2.7 | Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων | ≥ 16000 |  |  |
| 2.8 | Αριθμός υποστηριζόμενων IPv4 routes | ≥ 3000 |  |  |
| 2.9 | Αριθμός υποστηριζόμενων IPv6 routes | ≥ 1000 |  |  |
| 2.10 | Αριθμός υποστηριζόμενων Multicast routes | ≥ 1000 |  |  |
| 2.11 | Αριθμός υποστηριζόμενων QoS queues ανά θύρα | ≥ 8 |  |  |
| 2.12 | Αριθμός υποστηριζόμενων Access List (ACL) εγγραφών | ≥ 1000 |  |  |
| 2.13 | Μέγεθος packet buffer | ≥ 6ΜΒ |  |  |
| 2.14 | Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs | ≥ 1000 |  |  |
| 3 | Διεπαφές |  |  |  |
| 3.1 | Να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) Switched θύρες Gigabit Ethernet με Υποστήριξη: | NAI |  |  |
| 3.2 | - PoE 802.3af και 802.1at | NAI |  |  |
| 3.3 | - Διαθέσιμη ενέργεια PoΕ για το σύνολο των θυρών | ≥ 370 Watt |  |  |
| 3.4 | - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX | NAI |  |  |
| 3.5 | Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες 10 Gigabit Ethernet, οι οποίες να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 1000BaseT, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH. (Μόνο για τα devices που ισχύει με βάση το σχεδιασμό.) | NAI |  |  |
| 3.6 | Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υπηρεσίες τοπικού δικτύου (LAN) |  |  |  |
| 4.1 | Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs | NAI |  |  |
| 4.2 | Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα | NAI |  |  |
| 4.3 | Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Υποστήριξη Voice VLAN | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Υποστήριξη Private VLAN (PVLAN) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7 | Υποστήριξη IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10 | Υποστήριξη συνδυασμού έως και οκτώ θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex | ΝΑΙ |  |  |
| 4.11 | Υποστήριξη IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) για εξοικονόμηση ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| 4.12 | Υποστήριξη IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.13 | Υποστήριξη Jumbo frames | ≥ 9100 bytes |  |  |
| 4.14 | Υποστήριξη DHCP server | NAI |  |  |
| 5 | Υπηρεσίες Multicast |  |  |  |
| 5.1 | Υποστήριξη Multicast | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Υποστήριξη IPv6 Multicast | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Υποστήριξη Source-Specific Multicast (SSM) ή ισοδύναμο όπως Anycast | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Υποστήριξη IGMP v2 και διαλειτουργικότητα με IGMP v1 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Υποστήριξη IGMP v3 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Υποστήριξη Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες δρομολόγησης |  |  |  |
| 6.1 | Υποστήριξη IPv4 και IPv6 | NAI |  |  |
| 6.2 | Υποστήριξη dual stack IPv4/IPv6 | NAI |  |  |
| 6.3 | Υποστήριξη RIP | NAI |  |  |
| 6.4 | Υποστήριξη RIP IPv6 (RIPng) | NAI |  |  |
| 6.5 | Υποστήριξη OSPF v2 και v3. Η υποστήριξη σε OSPF είναι για τουλάχιστο 1000 routes. | NAI |  |  |
| 6.6 | Υποστήριξη Policy-Based Routing (PBR) | NAI |  |  |
| 6.7 | Υποστήριξη VRRP | NAI |  |  |
| 6.8 | Υποστήριξη VXLAN | NAI |  |  |
| 7 | Βασικές Υπηρεσίες Ασφαλείας |  |  |  |
| 7.1 | Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) | NAI |  |  |
| 7.2 | Υποστήριξη IEEE 802.1x | NAI |  |  |
| 7.3 | Υποστήριξη IEEE 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. | NAI |  |  |
| 7.4 | Υποστήριξη πιστοποίησης 802.1x σε πολλαπλά domains, ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στα ενδεδειγμένα VLANs, συσκευές διασυνδεδεμένες σε σειρά (π.χ. IP τηλέφωνο και υπολογιστής) μέσα από την ίδια θύρα | NAI |  |  |
| 7.5 | Υποστήριξη IEEE 802.1x με καθορισμό ACL, για δυναμικό προσδιορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. | NAI |  |  |
| 7.6 | Υποστήριξη MACSec ή ισοδύναμο που υποστηρίζει την κρυπτογράφηση κίνησης. | NAI |  |  |
| 7.7 | Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν | NAI |  |  |
| 7.8 | Υποστήριξη ελέγχου της κίνησης σε επίπεδο θύρας και σε επίπεδο VLAN | NAI |  |  |
| 7.9 | Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών | NAI |  |  |
| 7.10 | Δυνατότητα προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing | NAI |  |  |
| 7.11 | Υποστήριξη επικοινωνίας με RADIUS και TACACS+ (προαιρετικό) για πιστοποίηση χρηστών | NAI |  |  |
| 8 | Προστασία του συστήματος από κακόβουλες ενέργειες παραποίησης λογισμικού ή/και υλικού |  |  |  |
| 8.1 | Υποστήριξη μηχανισμού αποτροπής εκτέλεσης τροποποιημένου/κακόβουλου λογισμικού κατά την εκκίνηση του μεταγωγέα | NAI |  |  |
| 8.2 | Υποστήριξη κλειδιών κρυπτογράφησης, ώστε να μην είναι εφικτή η πρόβλεψη των κλειδιών κρυπτογράφησης | NAI |  |  |
| 8.3 | Υποστήριξη κρυπτογραφημένης αποθήκευσης κλειδιών, κωδικών και πιστοποιητικών πρόσβασης | NAI |  |  |
| 9 | Υπηρεσίες Quality of Service |  |  |  |
| 9.1 | Υποστήριξη 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και IP DSCP (Differentiated Service Code Point) | NAI |  |  |
| 9.2 | Υποστήριξη Weighted Random Early Detection (WRED) ή ισοδύναμου | NAI |  |  |
| 9.3 | Υποστήριξη Strict Priority Queuing | NAI |  |  |
| 9.4 | Υποστήριξη διαμόρφωσης προτεραιοτήτων ανά θύρα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5 | Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήμανσης (marking) των πακέτων, βάση DSCP & IP ToS field στην κίνηση κάθε θύρας | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Υπηρεσίες Διαχείρισης |  |  |  |
| 10.1 | Υποστήριξη SNMP v3 και SNMP over IPv6 | NAI |  |  |
| 10.2 | Υποστήριξη RMON alarms και events | NAI |  |  |
| 10.3 | Υποστήριξη ενσωματωμένου SSH v2 | NAI |  |  |
| 10.4 | Υποστήριξη SSH over IPv6 | NAI |  |  |
| 10.5 | Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα στον μεταγωγέα (SPAN/Monitoring port) | NAI |  |  |
| 10.6 | Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) | NAI |  |  |
| 10.7 | Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface | NAI |  |  |
| 11 | Υψηλή Διαθεσιμότητα |  |  |  |
| 11.1 | Υποστήριξη εν λειτουργία αντικατάστασης τροφοδοσίας 220V AC | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 | Υποστήριξη ενσωματωμένης κύριας και εφεδρικής τροφοδοσίας 220V AC | NAI |  |  |
| 11.3 | Υποστήριξη αδιάλειπτης παροχής ενέργειας κατά την επανεκκίνηση του μεταγωγέα | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Προδιαγραφές Ασφαλείας |  |  |  |
| 12.1 | IEC 60950-1, CE Marking | NAI |  |  |
| 13 | Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών |  |  |  |
| 13.1 | FCC | NAI |  |  |
| 13.2 | VCCI Class A | NAI |  |  |

- Ζητούμενο προϊόν:  19΄ Ικρίωμα, UPS και Structure Cabling

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Ελάχιστη Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | 42 U, 19΄ Ικρίωμα το βάθος του να είναι ικανό να φιλοξενήσει όλα τα προσφερόμενα μηχανήματα έχοντας όλα τα ανοιγμένα μέρη του κλειστά και κλειδωμένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Απαιτούμενη Ποσότητα (Quantity) | 1 |  |  |
| 1.3 | Εγγύηση (Warranty) | ≥ 5 χρόνια |  |  |
| 1.4 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια (Brand new products) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να συμπεριλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα (καλώδια, ράφια, βίδες κτλ) για την εγκατάσταση ΟΛΩΝ των μηχανήματων της λύσης στο ικρίωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Η πρόσβαση στο Ικρίωμα να είναι ελεγχόμενη και να έχει κλειδαριές σε όλα τα μέρη που ανοίγουν. Η μπροστινή θύρα να είναι γυάλινη. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Να υπάρχει power rail για τροφοδοσία όλων των μηχανημάτων στο Ικρίωμα. – PDU | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Να υπάρχει UPS για αδιάλειπτη παροχή ρεύματος τουλάχιστο για 2 ώρες σε ΟΛΑ τα μηχανήματα του Ικριώματος. Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης του UPS να μην υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας στα μηχανήματα και να αποφεύγεται οποιαδήποτε επανεκκίνηση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | 2 διπλά σημεία εργασίας Ethernet RJ45 Structure cabling CAT 6e για εξυπηρέτηση των δύο PC και μελλοντικών τερματικών. Προμήθεια στο Ικρίωμα Patch Panel 24 Θυρών CAT 6e. Προμήθεια και εγκατάσταση trucking. Η απόσταση από τις θέσεις εργασίας στο Ικρίωμα υπολογίζεται για σκοπούς κοστολόγησης γύρω στα 10 μέτρα. | ΝΑΙ |  |  |

- Ζητούμενο προϊόν:  Προσωπικός Υπολογιστής  (Personal Computer) QTY 2

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Ελάχιστη Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | Προσωπικοί Υπολογιστές (PCs) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Απαιτούμενη Ποσότητα (Quantity) | 2 |  |  |
| 1.3 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια (Brand new products) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Τα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν το προσφερόμενο σύστημα να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του εξυπηρετητή. (All the products must be assembly by vendor) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας και δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End-Of-Life. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Εγγύηση (Warranty) Να προσφερθεί υπηρεσία εγγύησης – υποστήριξης του κατασκευαστή για όλο το hardware και software licenses. | 5 χρόνια |  |  |
| 2 | Προσωπικός Υπολογιστής (PC) |  |  |  |
| 2.1 | Κατασκευαστής (Vendor) | Να δηλωθεί |  |  |
| 2.2 | Μοντέλο (Model) | Να δηλωθεί |  |  |
| 2.3 | Τεχνικό εγχειρίδιο (Technical Leaflets) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Χώρα προέλευσης (Country Origin) | Να δηλωθεί |  |  |
| 3 | ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ (CPU) |  |  |  |
| 3.1 | Να υποστηρίζει τουλάχιστον επεξεργαστή τύπου Core i5 14th generation ή καλύτερο ανά εξυπηρετητή, ή αντίστοιχο ισοδύναμο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1 | Ονομαστικός χρονισμός των προαναφερόμενων επεξεργαστών. (Processor Base Frequency) | ≥3 GHz |  |  |
| 3.1.2 | Μνήμη Cache | ≥18 MB |  |  |
| 3.3 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων PCI-e slots | 2 |  |  |
| 4 | ΜΝΗΜΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (RAM) |  |  |  |
| 4.1 | Υποστηριζόμενη μνήμη. (Supported RAM) | ≥16 GB DDR5 |  |  |
| 4.1.1 | Εγκατεστημένη μνήμη σε DIMM | ≥16 GB DDR |  |  |
| 4.1.2 | Συχνότητα μνήμης (Memory Speed) | ≥4800 MHz |  |  |
| 5 | ΔΙΣΚΟΙ – ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΣΚΩΝ (Storage) |  |  |  |
| 5.1 | Storage Capacity (Disk Drive) | ≥512 GB |  |  |
| 6 | Συμπεριλαμβανόμενα |  |  |  |
| 6.1 | USB Mouse, USB Keyboard, Power Cable, USB Dongle απαραίτητα καλώδια για διασύνδεση των ΗΥ με το δίκτυο, την Οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Όλα τα απαραίτητα καλώδια για διασύνδεση των ΗΥ με το δίκτυο, την Οθόνη, το Keyboard κτλ. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΘΥΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (Network Ports and Peripherals) |  |  |  |
| 7.1 | Αριθμός προσφερόμενων θυρών Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps | ≥ 1 |  |  |
| 7.2 | External USB ports (total) | ≥ 5 |  |  |
| 7.3 | External USB 3.0 ports | ≥ 1 |  |  |
| 7.4 | VGA interface | ≥ 1 |  |  |
| 7.5 | HDMI | ≥2 |  |  |
| 7.6 | Max Screen Resolution ‎3840 x 2160 Pixels | Να δηλωθεί |  |  |
| 8 | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ / POWER SUPPLY |  |  |  |
| 8.1 | Τροφοδοτικό ανά Η/Υ | Να δηλωθεί (KW) |  |  |
| 9 | Οθόνη |  |  |  |
| 9.1 | Επίπεδη οθόνη LCD with W-LED backlight | ≥ 24 inches |  |  |
| 9.2 | Χρώματα (colours) | 16777216 24- bit |  |  |
| 9.3 | Resolution | 1920 x 1080 pixels FD / 1080 p |  |  |
| 9.4 | Pixel Pitch | ≥ 0.249 mm |  |  |
| 9.5 | Slidable and tilt | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6 | Όλα τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση της οθόνης θα πρέπει να προσκομιστούν. All necessary cables for the installation of the Monitor must be provided | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |
| 10.1 | Windows 11 pro | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / CERTIFICATES |  |  |  |
| 11.1 | Ασφάλεια | Συμβατό με την οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ |  |  |
| 11.2 | Ηλεκτρομαγνητική εκπομπή | Συμβατό με τον Νόμο περί Ηλεκτρομαγνητικών Εκπομπών 2014/30/ΕΕ |  |  |
| 11.3 | Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά | Ο προτεινόμενος διακομιστής πρέπει να μπορεί να πωλείται και να λειτουργεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ. |  |  |
| 11.4 | Συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) της Κυπριακής Δημοκρατίας | Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την οργάνωση και τη διαχείριση ενός Συλλογικού Συστήματος για τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Collective System for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). |  |  |

- Ζητούμενο προϊόν:  Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος (External Hard drives) – QTY 3

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Ελάχιστη Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | Εξωτερικός σκληρός δίσκος SSD | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Απαιτούμενη Ποσότητα (Quantity) | 3 |  |  |
| 1.3 | Εγγύηση (Warranty) | ≥ 5 χρόνια |  |  |
| 1.4 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια (Brand new products) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να συμπεριλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα (καλώδια κτλ) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Χωρητικότητα | 2ΤΒ |  |  |
| 1.7 | Πρωτόκολλο | USB-C / Thunderbolt 3 & USB Gen 3.2 Gen 2x1Sequential |  |  |
| 1.8 | Εγγραφές | Up to 2,700/1,900 MBps (1,050/1,000 MBps USB) R/W |  |  |
| 1.9 | Συμβατό με το προσφερόμενο Backup Software | ΝAI |  |  |

- Ζητούμενο προϊόν:  Λογισμικά

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Ελάχιστη Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | VMWare vSphere Essentials or Equivalent latest version | Να δηλωθεί |  |  |
| 1.2 | Απαιτούμενη Ποσότητα (Quantity) | Όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις ανάγκες της Αρχής. Παράρτημα II. Δώστε αναλυτική επεξήγηση και λίστα προϊόντων. |  |  |
| 1.3 | Υπηρεσίες Συνδρομής-Υποστήριξης | 5 χρόνια |  |  |
| 2.1 | Microsoft Windows Server 2022 or latest | 1 |  |  |
| 2.2 | Να στηρίζει τον Αριθμό cores σύμφωνα με τους προσφερόμενους επεξεργαστές. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1 | Άδεια Veeam Back up Essentials latest version | 1 |  |  |
| 3.2 | Υπηρεσίες Συνδρομής-Υποστήριξης | 5 χρόνια |  |  |
| 4.1 | MFA Software Solution – two factor Authentication Software. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το όνομα του προϊόντος | Να δηλωθεί |  |  |
| 4.2 | Αριθμός χρηστών | ≥5 |  |  |
| 4.3 | Να περιγραφεί πως επιτυγχάνεται τo Two Factor Authentication. |  |  |  |
| 4.4 | Υπηρεσίες Συνδρομής-Υποστήριξης | ≥5 χρόνια |  |  |
| 5.1 | Patch Management solution - Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το όνομα του προϊόντος. | Να δηλωθεί |  |  |
| 5.2 | Αριθμός συσκευών και λογισμικών | ≥25 |  |  |
| 5.3 | Υπηρεσίες Συνδρομής-Υποστήριξης | ≥5 χρόνια |  |  |
| 5.4 | Να περιγραφεί πως θα λειτουργεί η λύση | Να δηλωθεί |  |  |
| 6.1 | Log Management and monitoring tool | 7 |  |  |
| 6.2 | Υπηρεσίες Συνδρομής-Υποστήριξης | ≥5 χρόνια |  |  |
| 6.3 | Να περιγραφεί πως θα λειτουργεί η λύση | Να δηλωθεί |  |  |
| 7 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια (Brand new products) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Οι ζητούμενες άδειες πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης, δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκεται στην κατάσταση End-Of-Life ή End-Of-Support | ΝΑΙ |  |  |

8. Ζητούμενες υπηρεσίες: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Ελάχιστη Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |
| 1.1 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού σε Racks σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής όπως περιγράφονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. | NAI |  |  |
| 1.2 | Δικτυακή καλωδίωση του εξοπλισμού. Όλα τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού να τα παρέχει ο ανάδοχος. | NAI |  |  |
| 1.3 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής όπως περιγράφονται στα έγγραφα διαγωνισμού. | NAI |  |  |
| 1.4 | Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της εγκατάστασης του Συστήματος θα πρέπει να προμηθεύσει και εγκαταστήσει 2 διπλά σημεία εργασίας Structure cabling CAT 6e για εξυπηρέτηση των δύο PC και μελλοντικών τερματικών. Επίσης θα πρέπει στο Ικρίωμα να εγκαταστήσει Patch Panel 24 Θυρών συμβατό με το structure cabling για τη σύνδεση των λοιπών στοιχείων της λύσης καθώς και του Internet. Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετηθούν σε trucking όπου χρειάζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
| 2.1 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις λογισμικού (firmware και software) αν απαιτείται. | NAI |  |  |
| 2.2 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση εντός μίας ημέρας από τη σχετική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω email ή τηλεφωνικώς να προβεί στην αποκατάσταση του προβλήματος και σε περίπτωση ελαττωματικού υλικού στην άμεση αντικατάστασή του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει κάποια ανταλλακτικά για άμεση αντικατάσταση. | NAI |  |  |

Οδηγίες Συμπλήρωσης:

  - Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.

  - Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (σε σχέση με προϊόντα) ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (σε σχέση με επιπρόσθετες εργασίες (υπηρεσίες)), παρουσιάζονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

    - Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, ή ένας αριθμός, που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  - Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα η οποία, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

  - Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

  - Τυχόν αναφορές ή παραπομπές σε οποιαδήποτε πρότυπα ή/και συγκεκριμένη κατασκευή ή/και τύπο υλικού ή/και προμηθευτή, νοείται ότι γίνονται αποδεκτά και ισοδύναμα